Rackszekrény hőfigyelő és riasztó rendszer Arduino alapon

Digitális Technika II. projekt dokumentáció
Készítette: Horváth Szilárd - G4AL4B

# 1. Bevezetés

A projekt célja egy olyan egyszerű, de jól szemléltethető rackszekrény-felügyeleti rendszer megvalósítása volt, amely képes a környezeti állapotok alapvető megfigyelésére és a kritikus helyzetek jelzésére. A szerver- és hálózati eszközöket tartalmazó rackszekrények üzembiztonsága szempontjából kiemelten fontos a hőmérséklet figyelése, mivel a túlmelegedés az eszközök teljesítményromlását, váratlan leállását vagy akár tartós károsodását is okozhatja.

A fejlesztés során olyan rendszert terveztem, amely Arduino platformra épül, digitális hőmérséklet-érzékelőt használ, valamint egy egyszerű ajtóállapot-szimulációval demonstrálja, hogy a rendszer nemcsak mérésre, hanem alap riasztási logika kialakítására is alkalmas. A projektet szimulációs környezetben, Wokwi használatával valósítottam meg. Ez lehetővé tette a kapcsolás, a programlogika és a működés hiteles bemutatását fizikai eszköz nélkül is.

A dokumentáció részletesen ismerteti a projekt célját, a választott hardverelemek szerepét, a kapcsolási kialakítást, a szoftver működését, a tesztelési folyamatot, valamint a továbbfejlesztési lehetőségeket. A rendszer egyszerűsége ellenére jól reprezentál egy valódi infrastruktúra-felügyeleti problémát, ezért oktatási és demonstrációs célra is megfelelő.

# 2. A projekt célja és követelményei

A projekt elsődleges célja egy olyan mini monitorozó rendszer készítése volt, amely a rackszekrény hőmérsékleti állapotát felügyeli és riasztást jelez rendellenesség esetén. A rendszernek képesnek kellett lennie legalább egy valós hőmérséklet-érzékelő adatainak kiolvasására, az értékek feldolgozására, valamint egy egyszerű döntési logika alapján LED-es riasztás megjelenítésére.

A kezdeti terv szerint a projekt több DS18B20 szenzort, páratartalom-érzékelőt, ajtóállapot-érzékelést és ventilátorszabályozást is tartalmazott volna. A szimulációs megvalósítás során azonban a hangsúlyt a biztosan működő és bemutatható alapfunkciókra helyeztem. Ennek megfelelően a végleges változat egy DS18B20 szenzorral, egy riasztó LED-del és egy slide switch-csel modellezett ajtóállapot-jelzéssel készült el.

A projektnek a tantárgyi követelmények alapján GitHub-on tárolhatónak, átláthatóan dokumentáltnak és rövid, de szakmailag értelmezhető dokumentációval ellátottnak kellett lennie. Ezt a célt a forráskód, a kapcsolási rajz, a szimulációs projekt és a működést bemutató képernyőképek együtt teljesítik.

# 3. Rendszeráttekintés

A rendszer egy Arduino Uno mikrokontrollerre épülő felügyeleti megoldás. A fő bemenet a DS18B20 digitális hőmérséklet-érzékelő, amely OneWire kommunikációs buszon csatlakozik a mikrokontrollerhez. A DS18B20 előnye, hogy digitális jelfeldolgozást használ, ezért kevésbé érzékeny az analóg zajokra, mint a hagyományos analóg szenzorok. A OneWire busz lehetőséget ad arra is, hogy később több érzékelő kerüljön ugyanarra az adatvonalra.

A második bemeneti elem a slide switch, amely a rackszekrény ajtajának nyitott vagy zárt állapotát szimulálja. Valós rendszerben ezt egy reed switch vagy egy mechanikus ajtókapcsoló váltaná ki, azonban a szimuláció során a slide switch egyszerű és jól tesztelhető megoldást adott. A kimeneti oldal egy LED-ből áll, amely riasztási állapot esetén aktívvá válik.

A rendszer működési logikája egyszerű: a mikrokontroller kiolvassa a mért hőmérsékletet, számol egy második, becsült zónaértéket, majd ezekből átlaghőmérsékletet képez. Ha az átlag meghalad egy előre rögzített küszöbértéket, vagy az ajtó nyitottnak tekinthető, a rendszer riasztási állapotot állít elő. Az állapotok a soros monitoron is megjelennek.

# 4. Hardverelemek bemutatása

## 4.1 Arduino Uno

A projekt központi vezérlője az Arduino Uno fejlesztőpanel. Ez biztosítja a digitális bemenetek és kimenetek kezelését, a soros kommunikációt, valamint a program futtatásához szükséges mikrokontrolleres környezetet. Oktatási célra ideális, mivel széles körben támogatott és egyszerűen programozható.

## 4.2 DS18B20 digitális hőmérséklet-érzékelő

A DS18B20 egy gyakran használt digitális hőmérséklet-szenzor, amely OneWire buszon kommunikál. Előnye, hogy több érzékelő is felfűzhető ugyanarra a vonalra, így egy későbbi bővítés során egyszerűen megvalósítható a több zónás rackfigyelés. A szenzor működéséhez felhúzó ellenállás szükséges az adatvonal és a tápfeszültség között.

## 4.3 LED

A LED a riasztási állapot vizuális megjelenítésére szolgál. Ha túl magas hőmérséklet vagy nyitott ajtó állapot lép fel, a LED világít. Ez egyszerű, de jól látható kimeneti visszajelzést ad a felhasználó számára.

## 4.4 Slide switch

A slide switch kétállapotú mechanikus kapcsoló, amely ebben a projektben az ajtó nyitott vagy zárt állapotát reprezentálja. A kapcsoló középső lába az Arduino bemenetére csatlakozik, egyik szélső lába pedig földre van kötve. A bemenet INPUT_PULLUP módban működik, így a kapcsoló egyik állásban HIGH, a másikban LOW értéket eredményez.

## 4.5 Ellenállások

A projekt kétféle ellenállást használ. A DS18B20 adatvonalán 4,7 kOhm felhúzó ellenállás található, míg a LED soros áramkorlátozó ellenállást kap, amely védi a LED-et és az Arduino kimenetét a túlzott áramfelvételtől.

# 5. Kapcsolási rajz és bekötés

A kapcsolás kialakítása során a DS18B20 három lábát kellett megfelelően az Arduinohoz kötni. A szenzor bal oldali lába földre, középső lába a D2 digitális pinre, jobb oldali lába pedig 5 V tápfeszültségre került. A D2 és az 5 V közé egy 4,7 kOhm-os felhúzó ellenállás került, amely a OneWire kommunikáció stabil működéséhez szükséges.

A LED anódja a D7 digitális kimenetre csatlakozik, a katódja pedig egy soros áramkorlátozó ellenálláson keresztül GND-re. Így a D7 kimenet HIGH állapotában a LED világít, LOW állapotában kialszik.

A slide switch bekötésénél fontos tapasztalat volt, hogy a kapcsoló középső lábát kellett a D3 bemenetre kötni, míg az egyik szélső lábát a GND-re. A másik szélső lábat üresen kellett hagyni. Amennyiben mindkét szélső láb GND-re került volna, a bemenet folyamatosan alacsony szinten maradt volna, és a rendszer minden esetben nyitott ajtót érzékelt volna. Ez a gyakorlati tesztelés során egy fontos hibakeresési pont volt.

A teljes rendszer a Wokwi szimulátorban került összeállításra. A szimuláció előnye, hogy a szenzorértékek dinamikusan változtathatók, a kapcsoló állapota valós időben tesztelhető, és a soros monitoron a működési adatok közvetlenül megjelennek.

# 6. Szoftver felépítése

A program C++ nyelven készült az Arduino környezet szabályainak megfelelően. A fejlesztés során a OneWire és a DallasTemperature könyvtárak használata történt meg, mivel ezek egyszerűsítik a DS18B20 kezelését. A szoftver két fő részből áll: az inicializálási szakaszból és a folyamatos ciklikus működésből.

A setup() függvényben a soros kommunikáció inicializálása, a szenzor indítása, valamint a D7 és D3 pinek konfigurálása történik meg. A D7 kimenetként, a D3 pedig INPUT_PULLUP bemenetként működik. A rendszer induláskor kiírja a felismert szenzorok számát is, ami a hibakeresésben hasznos információ.

A loop() függvény folyamatosan lekéri a DS18B20 által mért hőmérsékletet. Mivel a végleges demonstrációs változatban csak egy stabilan működő szenzor maradt, a program a második zónát szoftveresen modellezi. Ez a modell egyszerűen a felső rackzóna hőmérsékletéből levont 2 Celsius-fokkal számol. Ez nem valós fizikai mérés, hanem szemléltető jellegű becslés.

A két értékből a program átlaghőmérsékletet képez. Ezután ellenőrzi a slide switch állapotát. Ha a kapcsoló nyitott ajtót jelez, vagy az átlaghőmérséklet meghaladja a 30 Celsius-fokot, a riasztási logika aktívvá válik, és a LED felkapcsol. A rendszer emellett minden ciklusban egy részletes állapotsort ír ki a soros monitorra.

# 7. A program működési logikája

A rendszer logikai működését három fő lépésre lehet bontani. Az első lépés a mérések beolvasása. Ekkor a program kiolvassa a felső rackzóna hőmérsékletét, valamint beolvassa az ajtóállapotot reprezentáló slide switch jelét. A második lépésben egy becsült alsó zónahőmérséklet és egy átlagérték kerül kiszámításra. A harmadik lépés a döntéshozatal, amely alapján a rendszer meghatározza, hogy szükséges-e riasztást jelezni.

A riasztási feltételek logikai OR kapcsolatban állnak egymással. Ez azt jelenti, hogy ha a hőmérséklet túllépi a küszöböt, vagy az ajtó nyitott, a riasztás aktív lesz. Ez a logika valós rendszerekben is gyakori, hiszen több független hibaállapot bármelyike beavatkozást vagy figyelmeztetést indokolhat.

A soros monitorra kiírt adatsor tartalmazza a felső zóna hőmérsékletét, a becsült alsó zóna hőmérsékletét, az átlagot, az ajtóállapotot és a riasztás állapotát. Ez nemcsak fejlesztés közben hasznos, hanem egy későbbi adatnaplózási vagy számítógépes monitorozási bővítés alapját is képezheti.

# 8. A program forráskódja

A projekt végleges Arduino programja az alábbi:

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 2
#define ALARM_LED 7
#define DOOR_PIN 3

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();

  pinMode(ALARM_LED, OUTPUT);
  pinMode(DOOR_PIN, INPUT_PULLUP);

  Serial.print("Talalt szenzorok: ");
  Serial.println(sensors.getDeviceCount());
}

void loop() {
  sensors.requestTemperatures();

  float rackTop = sensors.getTempCByIndex(0);
  float rackBottom = rackTop - 2.0;
  float avgTemp = (rackTop + rackBottom) / 2.0;

  bool doorOpen = (digitalRead(DOOR_PIN) == LOW);
  bool alarm = (avgTemp > 30.0) || doorOpen;

  digitalWrite(ALARM_LED, alarm ? HIGH : LOW);

  Serial.print("RackTop=");
  Serial.print(rackTop);
  Serial.print(", RackBottom=");
  Serial.print(rackBottom);
  Serial.print(", Avg=");
  Serial.print(avgTemp);
  Serial.print(", Door=");
  Serial.print(doorOpen ? "OPEN" : "CLOSED");
  Serial.print(", Alarm=");
  Serial.println(alarm ? "ON" : "OFF");

  delay(1000);
}

A kód egyszerű, jól átlátható, és megfelel a projekt demonstrációs céljának. A program bármely ciklusban újraméri a hőmérsékletet, ellenőrzi az ajtóállapotot, majd meghatározza, hogy fennáll-e riasztási helyzet.

# 9. Tesztelés és hibakeresés

A projekt egyik fontos része a fokozatos tesztelés volt. Először csak a DS18B20 szenzor került bekötésre és kiolvasásra. Ezt követően a LED-es riasztási visszajelzés, majd az ajtóállapotot modellező kapcsoló integrálása történt meg. A modulonkénti tesztelés előnye, hogy a hibák gyorsabban azonosíthatók és egyszerűbben javíthatók.

A fejlesztés során felmerült hiba volt, hogy két DS18B20 érzékelő használata esetén a rendszer csak egyetlen szenzort ismert fel. Ennek következtében a második érték -127 Celsius-fokként jelent meg, ami a DS18B20 tipikus hibajelzése csatlakozási vagy felismerési probléma esetén. A végleges demonstrációs változatban ezért a megbízható működés érdekében egyetlen fizikai szenzor maradt használatban.

További gyakorlati hibakeresési tapasztalatot jelentett a slide switch bekötése. Kezdetben a kapcsoló hibás lábkiosztása miatt az ajtóállapot nem változott megfelelően. Később világossá vált, hogy a középső lábat kell a digitális bemenetre kötni, és csak egy szélső lábat szabad földre kötni. Ezután a rendszer megfelelően váltott a nyitott és zárt állapotok között.

A tesztelés során három alapállapot került vizsgálatra:

normál működés,

túlmelegedés,

nyitott ajtó.

Normál működéskor a LED nem világít, a hőmérséklet a küszöb alatt marad, és az ajtó zárva van. Túlmelegedés esetén a DS18B20 hőmérsékleti értékének növelésével a LED aktiválódik. Nyitott ajtó esetén a kapcsoló állapotának váltása szintén riasztást eredményez.

# 10. Eredmények és értékelés

A projekt célkitűzéseit a végleges demonstrációs verzió teljesítette. A rendszer képes a hőmérséklet folyamatos figyelésére, az átlagérték meghatározására, az ajtóállapot kezelésére és a riasztás megjelenítésére. A soros monitoron történő állapotkiírás egyértelmű, könnyen értelmezhető formában jelenik meg.

A megoldás egyik legnagyobb előnye az egyszerűség és az átláthatóság. Kevés alkatrésszel is bemutatható egy valós infrastruktúra-felügyeleti probléma és annak alapvető kezelése. A projekt jól szemlélteti a digitális bemenetek, kimenetek, szenzoros adatgyűjtés és döntési logika kapcsolatát.

Hátrányként említhető, hogy a rendszer jelenleg csak részben modellez valós környezeti monitorozást, mivel a második zóna szoftveres becslésen alapul, és nincs külön páratartalom-, áramfelvétel- vagy ventilátorvezérlési modul.

# 11. Továbbfejlesztési lehetőségek

A rendszer több irányban is továbbfejleszthető. Az első és legkézenfekvőbb bővítés több DS18B20 szenzor stabil integrálása lenne, amellyel valóban külön mérhetővé válna a rack felső, középső és alsó zónája. Ezzel valósabb képet lehetne kapni a hőeloszlásról és pontosabb riasztási feltételek alakíthatók ki.

További hasznos bővítés lenne egy BME280 vagy hasonló szenzor beépítése, amely páratartalmat és légnyomást is tud mérni. Rackszekrényes vagy kisebb szervertermi környezetben a páratartalom szintén fontos környezeti paraméter, mivel a túl alacsony és a túl magas érték is problémát okozhat.

A ventilátorvezérlés is lényeges továbbfejlesztési irány. Egy PWM alapon vezérelt ventilátor lehetővé tenné, hogy a rendszer ne csak jelezze a problémát, hanem részben reagáljon is rá. Ehhez egy tranzisztoros vagy MOSFET-es meghajtó áramkör szükséges, valamint egyszerű hiszterézises vagy PID szabályozási algoritmus alkalmazható.

Egy másik fejlődési lehetőség az adatnaplózás bevezetése, például soros porton keresztül egy számítógépes Python program felé, vagy SD-kártya modul használatával. Így a rendszer hosszabb távon is képes lenne környezeti trendek rögzítésére, ami már közelebb állna egy valódi felügyeleti megoldáshoz.

A projekt hálózati funkciókkal is bővíthető lenne, például ESP32 alapú megvalósítással, ahol a mért adatok webes felületen vagy MQTT protokollon keresztül is továbbíthatók. Ez különösen érdekes irány lehet infrastruktúra-monitorozási vagy IoT alkalmazások számára.

# 12. Összegzés

A projekt során sikerült egy működő, egyszerű rackszekrény-felügyeleti rendszert megvalósítani Arduino platformon. A rendszer figyeli a hőmérsékletet, kezeli az ajtóállapotot reprezentáló bemenetet, és LED segítségével riasztást jelez. A Wokwi szimuláció lehetővé tette, hogy a fejlesztés és tesztelés fizikai hardver hiányában is megvalósuljon.

A fejlesztés során szerzett tapasztalatok közé tartozik a DS18B20 OneWire alapú használata, a digitális bemenetek kezelése belső felhúzó ellenállással, valamint a hibakeresési módszerek alkalmazása. A projekt a tantárgyi követelményeknek megfelel, jól dokumentálható, GitHub-on közzétehető, és később valódi hardveres környezetben is továbbépíthető.

Összességében a rendszer egyszerűsége ellenére jól demonstrál egy valós műszaki problémát és annak mikrokontrolleres megközelítését.